温州市中医院工会关于职工之家一批健身器械设备需求清单申请的遴选文件

一、项目概况

项目名称：温州市中医院工会职工之家一批健身器械设备采购
采购方式：院内公开遴选（非政府采购）

预算金额：46000元
二、项目内容及要求
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	参数要求：



	1 
	商用高低拉训练器
	台
	1
	锻炼部位：背阔肌、三角肌、后三角肌、斜方肌、肱二头肌
一机两用，可切换高拉、低拉模式，节省场地，运动轨迹顺畅舒适。
1.外观：外观深色框架，可搭配蓝色/灰色装饰件，坐垫采用耐磨高品质皮革一体成型。
2.框架材质：整体采用 Q235 高频焊管，主框架面包管截面≥118×75mm，壁厚≥3.0mm；功能区平椭管≥120×50mm，壁厚≥3.0mm；连接管≥50×100mm，壁厚≥3.0mm；力臂≥80×40mm，壁厚≥3.0mm。
3.整机连接结构：连接件采用铸钢 + 耐磨尼龙垫片，装配稳固无明显缝隙，运动无异响；压腿调节装置限位稳定，调节便捷。
4.配重系统：配备 ABS 全封闭防护挡板，配重块高纯度钢制，总配重≥100kg，配重块带缓冲降噪垫；配重调节位置设置醒目标识。
5.钢丝绳：采用 7×19 高强度钢丝绳，最小抗拉承载力≥1000kg。
6.外形尺寸：整机外形尺寸≤1250×1750×2200mm，设备净重≥220KG，单人使用承重≥150KG。

配套机身张贴标准训练示意图，指导使用。

安全性能指标不得低于本文件要求；外形尺寸、设备净重允许 ±1% 制造公差。

	2 
	商用扩胸飞鸟训练器
	台
	1
	锻炼部位：胸部、肩部、背部肌肉群
一机两用，可切换夹胸、背部飞鸟模式，运动轨迹流畅。
1.外观：主体深色框架，可搭配蓝色 / 灰色装饰件，靠背分体式、坐垫一体成型，高品质耐磨皮革包裹。

2.框架材质：整体采用 Q235 高频焊管，主框架面包管截面≥118×75mm，壁厚≥3.0mm；功能区平椭管≥120×50mm，壁厚≥3.0mm；连接管≥50×100mm，壁厚≥3.0mm；力臂≥80×40mm，壁厚≥3.0mm。

3.连接与调节：铸钢件搭配尼龙垫片连接无间隙；座椅限位调节结构操作轻便稳定。

4.配重系统：ABS 配重防护挡板，钢制配重总重量≥80kg，配缓冲降噪垫，调节位设置醒目警示标识。

5.钢丝绳：7×19 高强度钢丝绳，抗拉承载力≥1000kg。

6.尺寸重量：整机尺寸≤990×1115×1994mm，净重≥235KG，单人承重≥150KG。

7.机身附带标准训练图解

安全性能指标不得低于本文件要求；外形尺寸、设备净重允许 ±1% 制造公差。

	3 
	商用内外夹腿训练器
	台
	1
	锻炼部位：大收肌、长收肌、股内侧肌肉、臀肌、大腿外侧肌肉
可切换大腿内收、外展两种训练模式，运动角度舒适。
1.外观：深色主框架，可搭配蓝 / 灰色装饰，一体式皮革坐垫。

2.框架材质：Q235 高频焊管，主框架面包管≥118×75mm，壁厚≥3.0mm；功能区平椭管≥120×50mm，壁厚≥3.0mm；连接管≥50×100mm，壁厚≥3.0mm；力臂≥80×40mm，壁厚≥3.0mm。

3.装配结构：铸钢 + 尼龙垫片连接，牢固无松动异响；配重配 ABS 防护挡板。

4.配重：钢制配重总重≥80kg，带缓冲降噪垫，调节位置醒目标识。

5.钢丝绳：7×19 高强度钢丝绳，抗拉≥1000kg。

6.规格：整机尺寸≤746×1694×1660mm，净重≥205KG，单人承重≥150KG。

7.配备训练示意图

安全性能指标不得低于本文件要求；外形尺寸、设备净重允许 ±1% 制造公差。

	4 
	商用可调哑铃训练椅
	台
	2
	哑铃训练椅：
1.外观流线设计，金属框架可选用银灰、深灰等工业耐磨配色，坐垫一体成型高品质耐磨皮革。

2.框架材质：Q235 高频平椭管，主框架≥120×50mm，壁厚≥2.5mm；连接管≥50×100mm，壁厚≥2.5mm；力臂≥80×40mm，壁厚≥2.5mm。

3.结构：铸钢 + 尼龙垫片连接，无松动异响；靠背角度 90°-180° 可调节，调节把手操作安全快捷。

4.移动配置：自带 PU 移动滚轮与推拉把手，搬运便捷。

5.尺寸重量：平放尺寸≤1400×590×441mm，立放高度≤1220mm；单台净重≥56KG，单人承重≥150KG。

安全性能指标不得低于本文件要求；外形尺寸、设备净重允许 ±1% 制造公差。

	5 
	橡胶哑铃
	公斤
	180
	橡胶哑铃：环保天然橡胶包裹，圆钢内芯，电镀防滑直握杆，包含 25/30/35kg 规格各 2 只，合计总重量 180kg

	6 
	立式哑铃架
	台
	1
	适配本次采购哑铃规格，分层稳固摆放，承重达标；

	7 
	把手五件套
	套
	1
	配套力量器械通用训练握把套件。

	8 
	防震地垫
	平
	14
	1.材质：天然橡胶 + 合成橡胶模压成型，环保无卤素，燃烧无有毒有害物质，无异味。

2.性能：抗压耐冲击、防滑高弹性，有效减震降噪，吸音性能≥13 分贝；颜色通体均匀，抗紫外线、不易褪色。

3.理化指标：硬度 50HA-60HA，耐温区间 - 40℃~100℃，绝缘性能良好，表面防水易清洁。

4.规格：单块尺寸 0.5m×0.5m，厚度 2.0cm。

安全性能指标不得低于本文件要求；外形尺寸、设备净重允许 ±1% 制造公差。


为便于评审委员会直观评判投标产品工艺、材质、做工、减震降噪、表面处理质量，投标人可自愿提供以下样品（非强制递交，不递交不做负偏离扣分）：
1.样品内容：橡胶哑铃样品 1 只、2cm 厚度防震地垫样品 1 块；

2.样品要求：（1）哑铃样品不限定 2.5kg 规格，投标方自有同系列橡胶哑铃任意规格均可；地垫为本次采购同款 2cm 橡胶地垫小样，尺寸不小于 30cm×30cm； （2）样品外包装标注投标单位名称，随样品附对应产品参数说明；

3.样品处置：（1）评审结束后，未中标供应商可在中标公示期满 3 个工作日内凭有效凭证自行取回样品，逾期未取回视为自动放弃，采购方有权统一处置； （2）中标人样品留存至质保期满后返还，期间用于后期到货比对验收；

4.评审规则：样品仅作为产品质量、材质外观辅助评审参考，无样品不扣分，仅依据投标文件书面参数、资质材料进行核心打分。

三、主要商务要求

1、安装验收：

（1）安装地点：医院指定地方；

（2）安装完成时间：合同签订后15日内交货并完成安装验收交付甲方使用；

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；

（4）验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

（5）安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。

2、免费保修：设备验收合格后保修≥2年，期间免一切维修费用。

3、厂家承诺过保后先维修再付款。

4、操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。

5、培训：提供设备操作培训,并提供资料(培训ppt等)。

6、付款方式:按实际采购产品的数量*中标单价结算，货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后三个月内向乙方支付价款。

四、定标办法

1、确定中标候选人
1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及遴选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的遴选申请人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同遴选报价低的排序第一；得分且遴选报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

五、评分细则
1、商务技术分（70分）
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度
	35
	与招标文件中货物技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣1分，扣完为止。

	2
	投标设备技术指标的先进性
	3
	评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：

技术指标高于招标要求，每项得1分；最高得3分。

	3
	保修服务
	2
	设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分，最高得2分。

	4
	投标产品总体质量性能
	11
	投标产品在使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。样品仅作材质工艺辅助参考，未提供样品不予以扣分；样品打分仅围绕橡胶环保性、器械焊接 / 皮革工艺、地垫减震密实度等客观指标评判
A档：8、9、10、11分；B档：5、6、7、8分；C档：1、2、3、4、5分

	5
	市场占有率
	3
	提供2023年1月1日起至今与最终用户签订的投标货物合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩）

	6
	制造商或代理商的售后服务和维修能力
	16
	制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-16分）

A档：13、14、15、16分；B档：9、10、11、12分；C档：5、6、7、8分；D档：1、2、3、4分；


2、价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
报价一览表

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单价报价（人民币元）
	质保期

	1
	
	
	
	大写：
	

	
	
	
	
	小写：
	

	2


	
	
	
	大写：
	

	
	
	
	
	小写：
	

	合同总价大写：                                          小写：


说明：1.不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。
六、设备配置清单
	序号
	品牌
	产品名称
	规格型号
	数量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


